Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Кафедра геологии нефти и газа

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы для студентов БНГС

очного и заочного обучения

Пермь  2015

Контрольная работа по дисциплине «Геофизические методы исследования скважин (ГИС)» в соответствии с учебным планом выполняется с целью закрепления теоретических знаний и приобретения опыта использования этих знаний при решении практических задач комплексной интерпретации данных геофизических исследований скважин.

В настоящих методических указаниях по выполнению контрольной работы излагаются сведения о литологическом расчленении разреза отдельно взятой скважины и об определении параметров продуктивных пластов-коллекторов наиболее востребованных при подсчёте запасов нефти и газа и геологическом моделировании залежей углеводородного сырья.

Студенты, при выполнении контрольной работы, должны самостоятельно провести комплексную (качественную и количественную) обработку каротажных диаграмм, отразить основные этапы интерпретации по конкретному объекту исследований:

1. Литологическое расчленение разреза по данным ГИС, определение мощности и границ выделяемых пластов горных пород и составление литолого-стратиграфической колонки.

2. Определение критериев разделения горных пород на коллекторы и неколлекторы, а пластов-коллекторов – на нефтеносные и водоносные.

3. Выделение пластов-коллекторов и определение характера их насыщения.

4. Определение коэффициентов пористости Кп терригенных и карбонатных пластов-коллекторов по каротажным диаграммам.

5. Определение кажущегося удельного электрического сопротивления (КС).

6. Определение коэффициента нефтенасыщенности Кн.

Литологическое расчленение разрезов скважин, выделение

коллекторов и определение характера их насыщения

Для изучения литологического состава пород используется большинство существующих методов ГИС в различных сочетаниях. Оптимальный комплекс ГИС выбирается в зависимости от конкретных геологических  условий разреза. Это связано с тем, что каждый из методов ГИС обладает разной эффективностью при «узнавании» той или иной литологической разновидности пород. Классификация осадочных горных пород основывается на различии их физических и химических свойств. Исследования разрезов скважин по материалам ГИС также базируются на различии физических свойств пород, которые, однако, нельзя отождествлять с физическими параметрами пород (удельным электрическим сопротивлением, естественной радиоактивностью и пр.). При геологической интерпретации особое значение имеют не абсолютные величины тех или иных параметров, а их соотношения. Методика литологического расчленения наиболее типичных разрезов – терригенного и карбонатного – имеет некоторые различия.

Терригенный разрез. Литологическое расчленение разреза по данным ГИС проводят в два этапа: сначала разделяют породы на коллекторы и неколлекторы, а затем среди коллекторов и неколлекторов выделяют отдельные литологические разности. В терригенном разрезе неколлекторы делятся на глинистые и на все прочие вмещающие породы. По данным ГИС безошибочно можно определить только группу глинистых пород (собственно глины, аргиллиты, глинистые сланцы). Все эти породы характеризуются увеличением  диаметра скважины (КВ) по сравнению с номинальным, низким кажущимся удельным электрическим сопротивлением (КС), наиболее высокими показаниями ПС и ГК, низкими показаниями НГК и микрозондов (МПЗ и МГЗ).

Песчано-алевролитовые коллекторы выделяются наиболее надежно по совокупности диаграммы ПС, кривой ГК и кавернограммы. Против чистых коллекторов наблюдается следующее: наибольшее отклонение кривой ПС от линии глин; минимальная активность по кривой ГК и образование глинистой корки и сужение диаметра скважины на кавернограмме. Следует отметить, что признаками коллектора является также положительное превышение показаний МПЗ над МГЗ (рис. 1).

Рис. 1. Литологическое расчленение терригенного разреза и выделение

коллекторов по данным ГИС: 1 – песчаник, 2 – алевролит, 3 – аргиллит,

4 – нефтенасыщенный коллектор, 5 – водонасыщенный коллектор. Заштрихованные участки: на кавернограмме – признаки коллектора (уменьшение диаметра скважины) и глинистых

пород (увеличение диаметра скважины); на кривой микрокаротажа – признаки коллектора (положительное превышение показаний МПЗ над МГЗ)

Карбонатный разрез. При расчленении карбонатного разреза по данным ГИС сначала выделяют межзерновые коллекторы, а в остальной части разреза проводят литологическое расчленение с выделением сложных коллекторов. Глины хорошо выделяются по диаграммам ГИС, как и в терригенном разрезе. Мергели отмечаются повышенными значениями КС, более высокими, чем глины, но меньшими, чем известняки и  доломиты. На диаграммах НГК мергелям отвечают промежуточные показания, а на кавернограмме – обычно показания номинального диаметра скважины.

Максимальные значения сопротивления свойственны плотным карбонатным породам; более низкие  значения сопротивления – пористым и проницаемым разностям. Естественная радиоактивность в чистых известняках и доломитах минимальна и возрастает с повышением глинистости этих пород. Показания НГК против плотных пород максимальные, против высокопористых и кавернозных пород существенно понижены. Глинистые карбонатные породы также отмечаются низкими значениями НГК. Отличить их от пористых пород удается путем сопоставления диаграмм НГК с диаграммами ГК и ПС, на которых глинистые породы четко отображаются. В плотных карбонатах диаметр скважины соответствует номинальному, в глинистых разностях и в кавернозных породах отмечается его увеличение, против пористых пород наблюдается образование глинистой корки (рис. 2).

Рис.2. Характеристика различных горных пород по конфигурации кривых ГИС.

1 – соль; 2 – ангидрит; 3 – известняк или доломит плотный; 4 – известняк или доломит глинистые; 5 – глинистая порода; 6 – песчаник; 7 – нефтенасыщенный коллектор

В зависимости от структуры порового пространства и условий фильтрации карбонатные коллекторы можно условно разделить на два типа: гранулярные (с межзерновой пористостью) и трещинные (трещинные, кавернозные и смешанного типа). Гранулярные карбонатные коллекторы имеют такую же геофизическую характеристику, как и песчаные. Выделение коллекторов в этом случае заключается в расчленении разреза на глинистые и неглинистые породы и в выявлении среди последних высокопористых разностей.

Оценка характера насыщения коллекторов сводится к разделению кол-лекторов на нефтеносные и водоносные. В наиболее простом случае водоносные коллекторы имеют низкое удельное сопротивление, а нефтегазоносные – высокое. Надежное  определение  rп  по диаграммам КС с помощью палеток БКЗ возможно лишь для достаточно мощных и однородных объектов. В упрощенном варианте удельное сопротивление определяется по стандартному электрозонду. В нашем случае границу нефть–вода в терригенных коллекторах условно принимают равной 10 Ом·м. Оценить характер насыщения карбонатных коллекторов по данным электрометодов затруднительно. Приблизительно определить характер насыщения можно по показаниям больших градиент-зондов.

Результаты литолого-стратиграфического расчленения обычно изображаются в виде литолого-стратиграфической колонки. Результаты выделения коллекторов по конкретной скважине в качестве примера приводятся в табл. 1.

Таблица 1

Сведения об интерпретации  пластов-коллекторов по данным ГИС

Баклановское месторождение скв.151

ρс = 0,23 Ом·м     dскв = 24,5 мм     Ар = 192,8 м      Δl = 1,8 м

| Пласт | Интервал коллектора, м | Абс. отметка, м | H, м | Характер насыщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тл | 1495,6-1497,6 | -1301-1303 | 2,0 | Н |
|  | 1503,4-1505,6 | -1308,8-1311 | 2,2 | Н |
|  | 1506,4-1507,2 | -1311,8-1312,6 | 0,8 | Н |
|  | 1513,2-1514,4 | -1318,6-1319,8 | 1,2 | В |
|  | 1519,2-1541 | -1324,6-1346,4 | 21,3 | В |
| Бб | 1542,2-1543,8 | -1347,6-1349,2 | 1,6 | Н |
|  | 1544,4-1546 | -1349,8-1351,4 | 1,6 | В |
| Т | 1564-1565 | -1369,4-1370,4 | 2,0 | Н |
|  | 1566,6-1568 | -1372-1373,4 | 1,4 | Н |
|  | 1573,2-1574,2 | -1378,6-1379,6 | 2,0 | Н |

# Определение пористости терригенных и карбонатных коллекторов

# Чаще всего пористость Кп определяют и по показаниям  гамма-каротажа ГК (DIγ) в терригенных коллекторах и по диаграммам НГК (DJng) в карбонатных коллекторах.

Определение Кп по ГК. Для определения Кп по диаграммам ГК используются относительные значения гамма-активности пластов-коллекторов - двойной разностный параметр DJg. В качестве опорных пластов (рис. 3) принимаются плотные известняки турнейского яруса с минимальными значениями ГК (Jgmin) и глины тульского горизонта с максимальными значениями ГК (Jg max).

Параметр DJg рассчитывается по формуле

ΔJγ=(Jγ пл–Jγ min)±δJγJγ max–Jγ min,

где  Jg пл – значение ГК против пласта-коллектора;

Jg max – максимальные значения ГК против глин;

Jg min – минимальные значения ГК против плотных известняков;

dJg – поправка,  учитывающая  изменения  регистрируемой интенсивности гамма-излучения в зависимости от скорости движения прибора V, постоянной времени интегрирующей ячейки  Dt  и толщины пласта h. Поправки вводятся для пластов малой мощности согласно формуле  h ³4V t / 3600.

Рис. 3. Расчет DJg  по ГК:

1 – глина; 2 – алевролит;

3 – коллектор; 4 – известняк

Для определения Кп по ГК используют зависимость DJg=f(Кп), построенную для изучаемого месторождения.

Примечание: Кп = – 32DJg3 +52.5DJg2 – 45DJg  + 24 – зависимость для терригенных коллекторов месторождений Куединского вала.

Сведения о результатах интерпретации помещаются в таблицу 2.

Таблица 2

Определение коэффициентов пористости  Кп в терригенных коллекторах

Скв. №155.  Месторождение Батырбайское

Дскв = 195 мм; Ар = 198,2 м; DL = 1,8 м; ρс = 0,7 Ом·м.

| Назва-ние пласта | Интервал коллектора, м | Абс. отметка, м | H, м | Хар-р насыщ. | Jγпл | Jγmin | Jγmax | DJγ | Kп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мкР/ч |  |  |  |  |
| Тл | 1400,0–1402,8 | 1200,0–1202,8 | 2,8 | Н | 1,8 | 1,2 | 11,2 | 0,06 | 21,5 |
| Бб | 1502,0–1510,0 | 1302,0–1310,0 | 8,0 | Н | 2,9 |  |  | 0,17 | 17,7 |
|  | 1515,0–1520,2 | 1315,0–1320,2 | 5,2 | В | 2,7 |  |  | 0,15 | 18,3 |

Определение Кп по НГК. Пористость пластов-коллекторов в карбонатных отложениях чаще всего определяется по диаграммам НГК способом двух опорных горизонтов. В этом случае в качестве опорных горизонтов принимаются показания НГК против плотных карбонатных пород (непроницаемых известняков) Jng плот., например, против известняков турнейского яруса, и показания НГК против глинистых пород Jng глин., например, против глинистых пород вышележащей терригенной толщи. Пористость определяется обычно для проницаемых прослоев (показания Jng пл) с h=1м, для которых не требуется введения поправок за инерционность аппаратуры при расчете разностного параметра DJng .

Для получения значения  DJng  используют формулу:

DJng = (Jng пл – Jng глин.)/( Jng плот – Jng глин.).

Во все эти величины (Jng пл, Jng плот. и Jng глин.) вводятся поправки за глинистость с кривой ГК:

Jng пл =    Jng пл – k dJg пл. ,

Jng плот. = Jng  max – k Jg min ,

Jng глин. = Jng  min – k Jg  max ,

где     Jng пл. - текущие показания НГК против пласта-коллектора,

dJg пл. – поправка за глинистость с кривой ГК против интерпретируемого пласта-коллектора,

Jng  max - максимальные показания НГК против плотных пород,

Jngmin-минимальные показания НГК против глин,

Jgmax- максимальные показания ГК против глин,

Jg min - минимальные показания ГК против плотных пород,

k - аппаратурный коэффициент.

При использовании аппаратуры РК с ламповыми счетчиками k =0.625, для сцинтилляционных счетчиков k =0.3 (аппаратура ДРСТ-1) или  k =0.2 (аппаратура ДРСТ-3).

Таблица 3

Определение коэффициентов пористости  Кп в карбонатных коллекторах

Скв. №155.  Месторождение Батырбайское

Дскв = 195 мм; Арот = 198,2 м; DL = 1,8 м; ρс = 0,7 Ом·м.

| Название пласта | Интервал коллектора, м | Абсолютная отметка, м | h, м | Хар-р на-сыщ. | Jγmin | Jγmax | Jnγ min | Jnγ max | Jnγпл | DJnγ | Kп, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | имп/мин |  |  |  |  |  |  |
| Т | 1600,0–1601,8 | –1400,0–1401,8 | 1,8 | Н | 1200 | 11200 | 4000 | 10000 | 6500 | 0,56 | 7,8 |
|  | 1604,0–1605,0 | –1404,0–1405,0 | 1,0 | Н |  |  |  |  | 5600 | 0,45 | 10,9 |
|  | 1610,0–1611,2 | –1410,0–1411,2 | 1,2 | В |  |  |  |  | 6000 | 0,50 | 9,4 |

Полная формула определения DJng (с поправками) имеет вид:

ΔJnγ=(Jnγ пл–kJγ пл)–(Jnγ min–kJγ max)(Jnγ max–kJγ min)–(Jnγ min–kJγ max).

Все значения Jng и Jg переводятся в имп/мин согласно коэффициенту           перехода, выдаваемому для каждой скважины. При практических расчетах вместо поправки за глинистость для конкретного пласта-коллектора используют фоновые (минимальные) показания ГК, определенные для каждой скважины   (Jg пл = Jg min).

Примечание: Зависимость Кп = – 33.5 lgDJng – 0.81 - для карбонатных коллекторов месторождений юга Пермского Прикамья.

Сведения о результатах интерпретации помещаются в таблицу 3.

# Определение нефтенасыщенности коллекторов

# Определение коэффициента нефтенасыщенности Кн по данным ГИС как для терригенных, так и карбонатных пластов-коллекторов чаще всего проводится с помощью данных электрометрии. В настоящей контрольной работе Кн будет определяться только в терригенных коллекторах.

# По величине пористости нефтенасыщенного прослоя определяется значение параметра пористости по зависимости Рп=f (Кп), полученной по керновым данным в лаборатории физики нефтяного пласта (рис. 4). Далее по известному значению уд. сопротивления пластовой воды  rв рассчитывается уд. сопротивление прослоя rвп при условии его 100%-ного водонасыщения: rвп= Рп×rв, где rв - уд. сопротивление пластовой воды, равное 0.045 Ом×м (постоянная величина) для нефтяных месторождений Пермского Прикамья. Далее определяется уд. сопротивление нефтенасыщенного прослоя rнп с помощью палеток БКЗ.  В настоящей контрольной работе rнп пластов-коллекторов определяется условно по диаграммам стандартного зонда А2,0М0,5 N.

Рис. 4. Зависимость Рп = f (Кп)

Рис. 5. Зависимость Рн = f (Ков)

По рассчитанным значениям rвп и rнп определяется параметр насыщения этого прослоя: Рн=rнп/rвп. По зависимости  Рн=f(Ков), полученной в лаборатории физики нефтяного пласта (рис. 5), определяется коэффициент нефтенасыщенности Кн=1–Ков проницаемого прослоя.

Сведения о результатах интерпретации помещаются в таблицу 4.

Таблица 4

Определение коэффициентов нефтенасыщенности  Кн в терригенных

коллекторах

Скв. №155.  Месторождение Батырбайское

Дскв = 195 мм; Ар = 198,2 м; DL = 1,8 м; ρс = 0,7 Ом·м.

| Назва-ние пласта | Интервал коллектора, м | Абсолютная отметка, м | h, м | х/н | Кп , % | Рп | ρвп, Ом·м | ρнп, Ом·м | Рн | Kн, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тл | 1400,0–1402,8 | –1200,0–1202,8 | 2,8 | Н | 21,5 | 14 | 0,63 | 250 | 397 | 96,0 |
|  | 1410,8–1413,8 | –1210,8–1213,8 | 3,0 | Н | 20,0 | 15 | 0,675 | 68 | 100 | 92,0 |
| Бб | 1502,0–1510,0 | –1302,0–1310,0 | 8,0 | Н | 17,7 | 17 | 0,765 | 100 | 131 | 93,2 |
|  | 1511,0–1513,0 | –1311,0–1313,0 | 2,0 | В | 20,0 | 15 | 0,675 | 150* | 222 | 94,1 |
|  | 1515,0–1520,2 | –1315,0–1320,2 | 5,2 | В | 18,3 | 16 | 0,72 | 10* | 13,9 | 73,3 |

150* - взято условно

Примечание: Кн определяется во всех нефтеносных коллекторах. В курсовой работе необходимо определить Кн в не менее чем в пяти коллекторах. В случае если нефтенасыщенных коллекторов вообще нет или их меньше пяти, то определяют Кн условно в водонасыщенных коллекторах, присваивая им условные показания сопротивления в следующем порядке: 150, 10, 250, 70 и 20 Ом·м.

Образец титульного листа контрольной работы

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Кафедра геологии нефти и газа

КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРИСТОСТИ И НЕФТЕНАСЫЩЕННОСТИ

ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ  ПО ДАННЫМ ГИС

Исполнитель: студент группы БНГС-10 сз  Иванов А.П.

Руководитель: доцент  Петров И.И.

Пермь, 2015