Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего  профессионального образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

# МЕТОДИЧЕСКИЕ   УКАЗАНИЯ

к выполнению  курсового проекта

по дисциплине «Заканчивание скважин»

для студентов специальности 130504.65

«Бурение нефтяных и газовых скважин»

Пермь  2012

УДК 622.245

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Заканчивание скважин» для студентов специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / Составитель Л.Н. Долгих. ПНИПУ, Пермь, 2012.-13с.

Рецензент доцент Чернышов С.Е.

©  ПНИПУ, 2012

1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

### Задание на курсовое проектирование выдается перед отъездом студентов на  производственную практику. Исходными данными для проектирования должны служить фактические материалы, собранные студентом на практике.

Задание должно быть в составе пояснительной записки к курсовому проекту.

Курсовой проект служит средством углубленного изучения курса, закрепления полученных знаний, проверки готовности студента к принятию самостоятельных, обоснованных решений по вопросам заканчивания скважин.

Курсовой проект должен быть компактным, актуальным и реально осуществляемым.

Курсовой проект исследовательского характера включает в себя постановку задачи, отбор существующих решений, анализ вариантов новых решений, выводы с оценкой экономической или иной эффективности.

Задание  на курсовое проектирование предусматривает разработку общих вопросов для всех проектов и специальных (индивидуальных) для каждого проекта.

При решении конкретных задач следует ориентироваться на использование наиболее современной техники, технологических процессов и методов организации. Следует помнить, что далеко не всегда оборудование, технология, организация производства на тех конкретных предприятиях, где проходила производственная практика, являются совершенными и что не все технические проекты на строительство нефтегазовых скважин, выполненные в проектных организациях, полностью удовлетворяют современным требованиям.

Каждый курсовой проект состоит из одного или нескольких листов графики (схемы, чертежи, диаграммы, регламенты) и расчетно-пояснительной записки.

Ориентировочное время выполнения курсового проекта составляет 30-35 часов.

2.  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ

Основная тематика курсовых проектов – вопросы, требующие разрешения при строительстве нефтегазовых скважин и объединенные темой “Заканчивание скважин”.

Общими вопросами для всех курсовых проектов являются:

- общая характеристика скважины (назначение, глубина, профиль  ствола);

- краткая, объективная геотехническая характеристика разреза скважины (стратиграфия, литология, водо- нефте- газоносность, зоны возможных осложнений)

- проектирование конструкции скважины;

- расчеты обсадных колонн и их цементирований;

- выделение и характеристика особых мер по охране труда, защите окружающей среды при проведении проектируемых работ по специальному вопросу задания;

- установление и расчет экономического или другого эффекта от  использования предложенных студентом решений, направленных на совершенствование техники, технологии, организации работ по специальному вопросу задания.

Частными, индивидуальными вопросами (специальными вопросами) курсовых проектов могут быть технико-технологические и организационные средства ускорения, удешевления и повышения качества работ по:

- креплению скважины;

- разобщению пластов в скважине;

- первичному вскрытию продуктивных пластов;

- испытанию продуктивных пластов в процессе бурения;

- вторичному вскрытию продуктивных пластов и освоению скважины;

- испытанию продуктивных пластов в крепленном стволе.

В проекте представляются детальные и последовательные описания проектируемых работ, технология и план организации работ по теме специального вопроса с указанием и характеристикой используемых материалов и технических средств.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ОБЩИХ ВОПРОСОВ ЗАДАНИЯ

  - Введение

Приводятся общая характеристика района буровых работ. Формулируются и обосновываются основные задачи, которые решены в проекте, оценивается актуальность специального вопроса задания.

3.2. Общая характеристика скважины

В краткой форме этот раздел должен содержать сведения о месте и цели заложения (назначение) скважины, проектном горизонте (пласте).  Дается характеристика профиля ствола скважины, приводятся все его параметры, заимствованные из технического проекта на аналогичную скважину или рассчитанные самостоятельно.

3.3.  Краткая геотехническая характеристика

разреза скважины

В этом разделе рекомендуется осветить следующие вопросы:

1. Стратиграфическая характеристика и литологический состав пород (с указанием толщины каждого подразделения по вертикали и по наклонному стволу). Эти сведения целесообразно приводить сверху вниз в табличной форме.

2.Водо- нефте- газоносность вскрываемого разреза. Следует перечислить все горизонты, насыщенные пластовыми флюидами, указать пластовые давления и температуры, характеристики коллекторных свойств пород и плотности жидкостей в пластовых условиях, указать наличие агрессивных агентов по отношению к цементному камню и обсадным трубам. Необходимо указать горизонты, которые будут эксплуатироваться в закрепленном или открытом стволе скважины.

3. Геолого-технические условия строительства скважин. Необходимо охарактеризовать устойчивость горных пород, выделить интервалы возможных осыпей и обвалов стенок скважины, указать горизонты, в которых возможны поглощения бурового раствора, привести данные об интенсивности поглощения, градиентах давлений поглощения или гидроразрыва горных пород (ГРП), отметить зоны возможных водо- нефте- газопроявлений, привести градиенты пластовых давлений. Следует охарактеризовать также возможные зоны “пластического” течения горных пород, интервалы залегания соленосных отложений, состав солей, зоны распространения многолетнемерзлых пород. Все эти сведения должны сопровождаться характеристикой условий возникновения осложнений процесса строительства скважин.

3.4.  Обоснование конструкции скважины

В этом разделе следует произвести обоснование конструкции скважины в следующем порядке:

1. С учетом назначения скважины, геологической характеристики продуктивного пласта, профиля ствола и других факторов выбрать метод вхождения в пласт и конструкцию призабойной части скважины.

2. Самостоятельно по собранным на практике данным построить совмещенный график относительных значений пластовых давлений и давлений ГРП по стволу скважины, дополнив его характеристикой зон осложнений.

3. С учетом пластовых давлений, давлений ГРП и интервалов осложнений выделить на совмещенном графике зоны с совместимыми условиями бурения. Выбрать типы  и плотность буровых растворов для вскрытия этих зон;

4. Используя совмещенный график давлений, наметить первый вариант конструкции скважины (определить число и глубины спуска обсадных колонн).

5. Внести коррективы в первый вариант конструкции скважины с учетом:

- наличия в разрезе многолетнемерзлых пород,

- профиля ствола скважины;

- наличия пластовых флюидов, агрессивных по отношению к цементному камню и обсадным трубам,

- необходимости герметизации устоя скважины при возможных проявлениях,

- возможности спуска резервной обсадной колонны в поисково-разведочных скважинах,

- возможного износа колонн при бурении последующих интервалов,

- наличия в разрезе пород, склонных к “пластическому” течению, солей и других осложнений процесса строительства скважин.

6. Выбрать окончательный вариант конструкции с учетом уменьшения затрат времени и средств на строительство скважины. При этом должны быть определены:

- число и типы обсадных колонн (сплошные или хвостовики);

- глубины спуска каждой колонны;

- виды  соединений труб в колоннах (муфтовые, безмуфтовые, сварные);

- виды обсадных колонн (одноразмерные, комбинированные).

7. Определить интервалы цементирования обсадных колонн. При этом следует выполнять рекомендации  [8] и местные регламенты.

8. Рассчитать диаметры всех обсадных колонн и долот для бурения под эти колонны. Методика расчета диаметров подробно изложена в работах [4,5.6];

9. В табличной или графической форме дать окончательный вариант конструкции скважины с указанием всех ее параметров.

3.5.  Расчеты обсадных колонн и их цементирований

В курсовом проекте предусматривается проведение расчетов одной или двух обсадных колонн и их цементирований (в соответствии с заданием) с обязательным представлением расчетных схем. В этом разделе рекомендуется:

- Сформулировать условия работы рассматриваемой колонны в скважине. Конкретизировать места установки пакеров, муфт для ступенчатого цементирования.

- Построить эпюры наружных и внутренних избыточных давлений по длине колонны. Подобрать компоновку обсадной колонны из расчета на наружные и внутренне избыточные давления по методикам, изложенным в инструкциях  [5,6].

- Рассчитать полученную обсадную колонну на растяжение (провести проектный и проверочные расчеты) Привести окончательный вариант компоновки обсадной колонны.

4. Определить необходимое усилие натяжения обсадной колонны, если она цементируется не до устья, по методике, имеющейся в работах [4,5,6].

5. С учетом температуры по стволу скважины, наличия агрессивных флюидов и состава пород вскрываемого интервала выбрать тип тампонажного материала для цементирования колонны.

6. Выбрать тип и состав буферной жидкости и определить ее объем.

7. По кавернограмме или профилограмме определить средний коэффициент уширения ствола в интервале, подлежащем цементированию. Рассчитать объемы необходимых тампонажных и продавочных растворов.

8. Рассчитать необходимое количество материалов для цементирования каждой ступени, выбрать типы и количество цементосмесительных машин;

9. Выполнить гидравлический расчет цементирования при выбранных и обоснованных режимах закачки и продавки цементного раствора, выбрать типы и определить количество цементировочных агрегатов.

10.  Составить схему обвязки цементировочного оборудования.

11. Рассчитать продолжительность цементирования и внести коррективы в рецептуру тампонажного раствора, чтобы обеспечить необходимый срок начала его загустевания.

12. Проверить наиболее слабый пласт на гидроразрыв в процессе цементирования.

3.6. Меры по охране  труда, технике безопасности

и охране окружающей  среды

В этом разделе следует охарактеризовать только специально разработанные, особые меры по охране и гигиене труда, пожарной безопасности при проведении проектируемых работ в соответствии со специальным вопросом. Здесь подчеркивается порядок выполнения работ, который гарантирует безопасность обслуживающего персонала и производственного объекта.

Следует выявить также возможные источники загрязнения окружающей среды при проведении запроектированных в специальном вопросе работ и разработать конкретные меры защиты окружающей среды от загрязнения.

3.7.  Оценка эффективности принятых решений

Экономическая оценка проектных решений должна быть выделена и охарактеризована в специальном разделе. В качестве экономических критериев допускается использование наряду со стоимостными временные и натуральные показатели. Кроме экономической может быть приведена другая эффективность (повышение качества работы, улучшение состояния окружающей среды и т.п.).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЗАДАНИЯ

4.1.  Совершенствование крепления скважины

При разработке этого вопроса необходимо проанализировать принятые на буровом предприятии, где студент проходил практику:

- технологию, организацию работ по подготовке ствола скважины перед спуском обсадных колонн;

- применяемую технологическую оснастку обсадных труб;

- порядок сборки и спуска обсадных колонн.

На основе такого анализа необходимо разработать технологию и организацию работ по креплению планируемой скважины. Для рассматриваемой обсадной колонны следует выбрать элементы технологической оснастки, обосновать места их установки, обосновать объем работ по подготовке ствола скважины к спуску колонны, рассчитать предельный режим спуска колонны, выбрать частоту долива скважины, глубину и продолжительность промежуточных промывок и т.п. Это необходимо делать с учетом выявленных недостатков производственного опыта, положительных моментов, передового опыта, опубликованного в периодической печати, предложений автора проекта.

В этом разделе необходимо также обосновать способ проверки герметичности обсадной колонны и качества ее цементирования.

4.2.  Совершенствование разобщения пластов в скважине

В этом разделе необходимо выбрать способ цементирования и организацию работ, которые позволят предотвратить опасность разрыва пород и поглощения тампонажного раствора, опасность проявлений и заколонных перетоков в период ОЗЦ и в дальнейшем повысить качество разобщения пластов. Если предлагается использовать ступенчатое или манжетное цементирование, нужно выбрать место установки цементировочных муфт, их конструкцию, расчетным путем определить предельно допустимые значения плотности тампонажных растворов для каждой ступени цементирования. Если предлагается использовать способ обратного цементирования, цементирования с циркуляцией цементного раствора, то необходимо рассчитать объем дополнительного цементного раствора, выбрать параметры технологической (заливочной) колонны, необходимое дополнительное оборудование, продумать схему обвязки цементировочного оборудования и порядок закачки и продавки растворов. При использовании метода “встречных потоков” необходимо обосновать объемы тампонажных составов, закачиваемых при прямой и обратной циркуляции.

При использовании буферной жидкости необходимо выбрать ее состав и рассчитать объем, из условия обеспечения ее функции при цементировании конкретной обсадной колонны.

С учетом температурных условий, агрессивности окружающей обсадную колонну среды выбрать типы и параметры тампонажных материалов для всех ступеней цементирования.

Разработать план расположения всей цементировочной техники на буровой и обвязки ее с устьем скважины. Это должно быть увязано с расчетами цементирования колонны (см. п. 3.5).

4.3.  Первичное вскрытие продуктивных пластов

В этом разделе необходимо проанализировать опыт применения промывочных жидкостей на данной или соседних площадях с точки зрения их влияния на коллекторские свойства продуктивных пластов. Анализ качества первичного вскрытия продуктивных пластов следует оценить по получаемым дебитам, необходимости проведения очистки призабойной зоны, затрат и времени освоения скважины.

С учетом проведенного анализа выбрать состав и свойства промывочной жидкости для первичного вскрытия продуктивной залежи.

Определить необходимость использования противовыбросового оборудования (ПВО) при вскрытии пласта. Выбрать тип ПВО, схему его обвязки. Типовые схемы обвязки ПВО приведены в [1,2,4,10].

С учетом проведенных обоснований и расчетов необходимо составить план работ по первичному вскрытию продуктивного пласта.

4.4.  Испытание  продуктивных  пластов  в  процессе  бурения

В этом разделе необходимо наметить интервалы и сформулировать задачи, которые должны быть решены при опробовании каждого пласта в открытом стволе.

С учетом данных об устойчивости пород, ожидаемых коллекторских свойств, величины пластового давления необходимо обосновать величины депрессий при опробовании, а с учетом задач, которые должны быть решены при опробовании, число и продолжительность открытых и закрытых периодов испытания для каждого горизонта. Выбрать тип и состав комплекта испытателя пластов, а также аппаратуру для отбора глубинных проб пластового флюида.

С учетом устойчивости пород и диаметра ствола скважины (по кавернограмме) следует определить число пакеров в компоновке пластоиспытателя, места их установки, способ пакероки (с опорой на забой, на стенки скважины), необходимость технологического зумпфа, его диаметра.

Необходимо разработать регламент (технологию) опробования одного из пластов, составить план работ, схему обвязки устья.

С учетом запланированной технологии испытания провести расчеты бурильной колонны и хвостовика на прочность.

4.5.  Вторичное вскрытие продуктивного пласта

и освоение скважины

С учетом устойчивости пород продуктивного пласта, его содержимого, прочности обсадной колонны, а также опыта, накопленного в данном районе, обосновать способ вторичного вскрытия (перфорации) обсадной колонны. Выбрать тип перфоратора, интервалы и плотность перфорации. Следует наметить и изложить  технологию и параметры процесса перфорации.

Обосновать способ вызова притока, технологические параметры процесса (величину депрессии на пласт, необходимые плотность жидкости и  глубину снижения ее уровня в обсадной колонне, степень аэрации жидкости, давления на выкидной линии  компрессора  и др.).

С учетом проведенных обоснований и расчетов необходимо составить план работ по вторичному вскрытию продуктивного пласта и освоению скважины, составить схему обвязки устьевого оборудования.

4.6.  Испытание продуктивности горизонтов

в крепленом стволе скважины

В этом разделе необходимо наметить интервалы и сформулировать задачи, которые должны быть решены при испытании каждого горизонта в крепленом стволе скважины. При необходимости следует выбрать способ очистки приствольной зоны продуктивного пласта, интенсификации притока пластового флюида.

С учетом конкретных условий и задач испытания выбрать скважинное и устьевое оборудование, измерительную аппаратуру, регламентировать режимы и продолжительность испытания, способ прекращения притока по окончании испытания, состав и свойства задавочной жидкости (жидкости глушения скважины).

Следует наметить интервалы и технологию установки цементных мостов при переходе на испытание вышележащих объектов.

Необходимо составить план работ на испытание одного из объектов (пластов) в крепленом стволе скважины.

5.  СОДЕРЖАНИЕ  ГРАФИЧЕСКИХ  РАБОТ

Тематика графических работ выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с руководителем.

Графическая часть является обязательной составной частью проекта. Она служит средством наглядного представления принятых и обоснованных в расчетно-пояснительной записке основных технологических решений, иллюстрацией предлагаемых для использования технических средств и т.п.

В качестве графических работ могут быть представлены технологические регламенты (карты) на крепление и цементирование скважины, схемы оборудованиея устья при выполнении отдельных видов работ по заканчиванию  скважины (вскрытию, испытанию, освоению и т.д.), схемы расположения и обвязки цементировочного оборудования, компоновки пластоиспытателя, технологической оснастки обсадной колонны, чертежи технических устройств (обратного клапана, цементировочной муфты, колонной головки и др.).

В тексте расчетно-пояснительной записки приводятся расчетные схемы, совмещенный график давлений, таблицы, диаграммы, графики, разработанные студентом или заимствованные из литературы и использованные при выборе или обосновании различных технологических решений.

6.  ОФОРМЛЕНИЕ  КУРСОВОГО  ПРОЕКТА

Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист;

- задание на выполнение курсового проекта, утвержденное заведующим кафедрой;

- оглавление;

- введение;

- текстовой материал по разделам, подтвержденный расчетами, графиками, таблицами;

- заключение с изложением основных выводов и предложений;

- список использованной литературы;

- приложения.

Пояснительная записка должна быть написана или отпечатана четко, аккуратно, грамотно. Текст размещается на одной стороне стандартного листа формата А4 с оставлением полей. Не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых.

В каждом разделе записки сжато излагаются исходные данные, обоснование, и содержание принятых решений, необходимые расчеты с обязательным представлением расчетных схем. Каждый оригинальный расчет должен приводиться полностью, для однотипных расчетов приводится методика и окончательные результаты в виде таблиц. Данные справочного характера могут также приводиться в таблицах или делается ссылка на источник, где они взяты.

При выполнении расчетов размерность всех параметров должна браться только в соответствии с Международной системой единиц (СИ).

Все рисунки и таблицы нумеруются пораздельно и в тексте на них делаются ссылки.

Список использованной литературы приводится в алфавитном порядке или в порядке появления ссылок на источники в тексте расчетно-пояснительной записки. Библиографическое описание источника информации дается в соответствии с действующими правилами (ГОСТ 7.1-84).

Пояснительная записка должна быть сброшюрована, а ее листы пронумерованы.

7.  ЗАЩИТА  КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполненный проект сдается в установленный срок руководителю на проверку, после чего в соответствии со сделанными замечаниями вносятся исправления и дополнения. После получения допуска к защите курсовой проект защищается студентом перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. На проведение защит составляется график, который заранее сообщается студентам и должен ими строго соблюдаться.

Защита носит публичный характер.

Доклад автора – исполнителя  должен длиться не более 10-15 мин. В докладе отмечаются условия проведения работ, их основные особенности. Около половины доклада должно быть посвящено изложению методики и результатов разработки специального вопроса задания. После доклада автор отвечает на вопросы членов комиссии и присутствующих.

Оценка проекта производится по результатам его защиты по четырех балльной системе. При оценке учитывается полнота, самостоятельность и обоснованность решений, оригинальность и новизна их для данного предприятия, степень использования литературы, качество оформления проекта и умение студента защищать свои решения.

Проекты, независимо от результатов защиты, остаются на кафедре. Незащищенные проекты подлежат переработке и повторной защите после получения допуска к ней.

По усмотрению комиссии или заведующего кафедрой в случае неудовлетворительной защиты может быть предложено выполнение нового варианта задания.

8.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

- Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М.  Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин: учебн. для вузов. – М.: 000 «Недра-Бизнесцентр», 2000. – 677 с..

- Булатов А.И., Долгов С.В. Спутник буровика : Справочное пособие: В 2-х кн. –М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006.

- Буровое оборудование: Справочник: В 2-х т. – М.: Недра, 2000-2003.

- Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Никитин Б.А. Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин: справочное пособие. –М.:ОАО «Из-во «Недра», 2000. -489с.

- Долгих Л.Н. Крепление, испытание и освоение нефтяных и газовых скважин. –Пермь: из-во ПГТУ, 2009. -296 с.

- Долгих Л.Н. Расчеты крепления нефтяных и газовых скважин. –Пермь: из-во ПГТУ, 2006. – 87 с.

- Охрана окружающей среды: Учебник для вузов /Автор-составитель А.С.Степановских. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 559 с.

- ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. – М.: Изд. НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. – 178 с.

- Семенякин В.С.  Осложнения и борьба с ними при бурении нефтяных и газовых скважин. Астрахань: ООО «Астраханьгазпром», 2002. -140с.

- Справочник бурового мастера. /Под общей редакцией В.П. Овчинникова: Научно-практтческое пособие в 2-х томах-М.: «Инфра-Иеженерия», 2006.

- Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. Учеб, для вузов./ Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2003 г. - 1007 с.

- Технология бурения нефтяных и газовых скважин. Учеб. для вузов/ А.Н.Попов, А.И.Спивак, Т.О.Акбулатов и др. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. – 509 с.

- Технология бурения нефтяных и газовых скважин./ Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М.- М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2001. - 676 с.